UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Gabriel Tondin de Oliveira

Gustavo Castello de França

Leandro Nunes Machado

Lucas Ferreira Ribeiro

Rafael Scapin Guijarro

Rúbia Benites Baldenebro

Vinicius Aparecido Lucas Demazzi

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO UTILIZANDO CLP E LINGUAGEM LADDER

São Paulo

2026

Gabriel Tondin de Oliveira – RA: 82512829

Gustavo Castello de França – RA: 825115601

Leandro Nunes Machado – RA: 825157047

Lucas Ferreira Ribeiro – RA: 825110244

Rafael Scapin Guijarro – RA: 825146430

Rúbia Benites Baldenebro – RA: 82512803

Vinicius Aparecido Lucas Demazzi – RA: 82516558

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO UTILIZANDO CLP E LINGUAGEM LADDER

Trabalho apresentado à disciplina de Sistemas Automatizados da Universidade São Judas Tadeu, como requisito parcial de avaliação.

Professor: Robson Calvetti

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4

2 OBJETIVOS	5

2.1 Objetivo Geral	5

2.2 Objetivos Específicos	5

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6

3.1 Automação Industrial	6

3.2 Controladores Lógicos Programáveis (CLP)	6

3.3 Linguagem Ladder	6

3.4 Sensores	7

3.5 Atuadores	7

3.6 Contadores em CLP	7

3.7 Comparadores Lógicos	8

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	9

4.1 Descrição Geral do Sistema	9

4.2 Planejamento do Projeto	9

4.3 Criação das Variáveis	9

4.4 Construção da Lógica Ladder	10

4.5 Implementação dos Rungs	10

4.5.1 Rung 1 – Controle de Entrada	10

4.5.2 Rung 2 – Controle de Saída	10

4.5.3 Rung 3 – Cálculo das Vagas Ocupadas	11

4.5.4 Rung 4 – Ativação do Estado de Lotação	11

4.5.5 Rung 5 – Liberação de Vagas	11

4.5.6 Rung 6 – Sinalização de Lotação	11

4.6 Simulação e Testes	11

5 RESULTADOS OBTIDOS	13

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	14

7 MELHORIAS FUTURAS	15

8 CONCLUSÃO	16

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

# 1 INTRODUÇÃO

A automação industrial consolidou-se, ao longo das últimas décadas, como uma das ferramentas mais relevantes para a modernização de processos produtivos e sistemas de controle. Sua adoção em diferentes setores da economia trouxe avanços significativos em termos de eficiência operacional, segurança e confiabilidade. Nesse cenário, o Controlador Lógico Programável — CLP — desponta como um dos equipamentos mais empregados, em razão de sua capacidade de monitorar variáveis de entrada, processar informações em tempo real e acionar dispositivos de saída de forma autônoma e precisa.

O crescimento contínuo da frota de veículos nas grandes cidades brasileiras impôs novos desafios à gestão de estacionamentos. Sistemas baseados unicamente na observação humana tornaram-se insuficientes diante da demanda crescente, gerando filas, ocupação indevida de vagas e ausência de informações precisas sobre a disponibilidade em tempo real. A automação desses espaços representa, portanto, uma solução técnica capaz de minimizar falhas operacionais, organizar o fluxo de veículos e proporcionar maior segurança e comodidade aos usuários.

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema automatizado de estacionamento inteligente, concebido com base na programação de CLP por meio da linguagem Ladder. A implementação foi realizada no simulador PLC Simulator Online e contempla as funções de controlar a entrada e a saída de veículos, contabilizar as vagas ocupadas, bloquear o acesso quando a capacidade máxima for atingida e acionar sinalização visual de lotação.

Além da descrição técnica do sistema desenvolvido, este relatório apresenta de forma detalhada cada etapa do processo, desde a definição dos requisitos e a criação das variáveis até a construção da lógica Ladder e os testes realizados em ambiente simulado.

# 2 OBJETIVOS

## 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema automatizado de estacionamento inteligente por meio da programação de CLP em linguagem Ladder, com o propósito de controlar a ocupação das vagas disponíveis de forma eficiente e confiável.

## 2.2 Objetivos Específicos

•  Controlar automaticamente a abertura e o fechamento do portão de entrada de veículos.

•  Controlar automaticamente a abertura e o fechamento do portão de saída de veículos.

•  Realizar a contagem das vagas ocupadas em tempo real.

•  Impedir novas entradas quando o estacionamento atingir sua capacidade máxima.

•  Acionar sinalização visual indicando a lotação do estacionamento.

•  Simular e validar o funcionamento do sistema em ambiente virtual.

# 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

## 3.1 Automação Industrial

A automação industrial pode ser compreendida como o conjunto de técnicas e tecnologias aplicadas para que máquinas e processos operem com o mínimo de intervenção humana direta. Seu desenvolvimento está associado à busca constante por maior produtividade, redução de custos operacionais, uniformidade na qualidade dos produtos e melhoria nas condições de trabalho.

Segundo Capelli (2014), a automação evoluiu a partir de sistemas eletromecânicos simples para soluções integradas e programáveis, capazes de responder dinamicamente às condições do ambiente. Atualmente, está presente em indústrias manufatureiras, sistemas logísticos, infraestruturas urbanas — como semáforos e estacionamentos inteligentes — e em diversas outras aplicações que demandam controle preciso e confiável.

## 3.2 Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

O Controlador Lógico Programável é um dispositivo eletrônico de estado sólido, desenvolvido para monitorar sinais provenientes de sensores e outros dispositivos de entrada, executar programas de controle armazenados em sua memória e acionar dispositivos de saída, como atuadores, válvulas e sinalizadores.

Conforme Georgini (2007), o CLP opera por meio de um ciclo contínuo denominado Scan Cycle, composto por três etapas distintas: a leitura das entradas, o processamento do programa de controle e a atualização das saídas. Esse ciclo ocorre dezenas ou centenas de vezes por segundo, garantindo respostas rápidas às variações do processo. Sua robustez, flexibilidade de programação e facilidade de manutenção tornaram o CLP o principal equipamento de controle industrial da atualidade.

## 3.3 Linguagem Ladder

A linguagem Ladder, também conhecida como diagrama de contatos, é um dos padrões de programação de CLPs definidos pela norma IEC 61131-3. Sua representação gráfica remete aos diagramas de circuitos elétricos baseados em relés, o que facilita a compreensão por parte de profissionais com formação em eletrotécnica.

Os elementos básicos da linguagem Ladder incluem contatos normalmente abertos (NA), contatos normalmente fechados (NF), bobinas de saída, temporizadores, contadores e blocos matemáticos. Cada linha horizontal do programa — denominada rung — representa uma condição lógica que, quando satisfeita, ativa a instrução de saída correspondente. A principal vantagem dessa linguagem reside na legibilidade da lógica implementada, o que torna a manutenção e a modificação do programa mais acessíveis.

## 3.4 Sensores

Sensores são dispositivos responsáveis por detectar grandezas físicas — como presença, temperatura, pressão ou deslocamento — e convertê-las em sinais elétricos interpretáveis pelo CLP. Segundo Prudente (2011), a escolha adequada dos sensores é determinante para o desempenho de qualquer sistema automatizado, pois a qualidade da informação de entrada condiciona diretamente a precisão das ações de controle.

No projeto desenvolvido, foram utilizados sensores virtuais de presença nas posições de entrada e saída do estacionamento, responsáveis por detectar a chegada e a partida dos veículos.

## 3.5 Atuadores

Atuadores são os elementos finais de controle, responsáveis por executar ações físicas a partir dos comandos emitidos pelo CLP. Podem ser pneumáticos, hidráulicos, elétricos ou eletromecânicos, dependendo da aplicação e dos requisitos de força, velocidade e precisão.

No sistema de estacionamento simulado, foram empregados três atuadores virtuais: o portão de entrada, o portão de saída e a luz indicadora de lotação. Cada um deles é acionado em resposta às condições lógicas estabelecidas na programação Ladder.

## 3.6 Contadores em CLP

Os contadores são instruções que permitem registrar a ocorrência de eventos discretos e repetitivos dentro de um programa de CLP. Podem ser configurados para incrementar ou decrementar seus valores a cada pulso recebido, até atingir um valor predefinido (preset), momento em que um bit de saída é ativado.

Neste projeto, foram utilizados dois contadores distintos: um para registrar o número total de entradas de veículos e outro para registrar o número total de saídas. A diferença entre esses valores fornece, em tempo real, a quantidade de vagas ocupadas no estacionamento.

## 3.7 Comparadores Lógicos

Os comparadores lógicos são blocos de instrução que analisam relações entre valores numéricos e geram sinais booleanos de acordo com o resultado da comparação. São amplamente utilizados para tomadas de decisão em programas de CLP.

Neste trabalho, foram empregadas duas instruções de comparação: GEQ (Greater or Equal Than), que verifica se um valor é maior ou igual a outro, utilizada para identificar a condição de lotação; e LES (Less Than), que verifica se um valor é menor que outro, empregada para reconhecer a liberação de vagas após a saída de veículos.

# 4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

## 4.1 Descrição Geral do Sistema

O sistema foi concebido para gerenciar um estacionamento com capacidade máxima de dez vagas. O funcionamento geral pode ser descrito da seguinte forma: quando um veículo se aproxima da entrada, o sensor correspondente detecta sua presença e transmite esse sinal ao CLP. O controlador verifica, então, se ainda há vagas disponíveis. Caso existam vagas livres, o portão de entrada é aberto e a entrada do veículo é registrada pelo contador.

Ao atingir a capacidade máxima de dez veículos, o sistema bloqueia automaticamente qualquer nova tentativa de entrada e aciona a luz indicadora de lotação. A liberação de vagas ocorre de forma automática sempre que um veículo deixa o estacionamento, momento em que a sinalização é desativada e novas entradas voltam a ser permitidas.

## 4.2 Planejamento do Projeto

Antes de iniciar a programação propriamente dita, foi realizado um levantamento detalhado dos requisitos do sistema. Essa etapa de planejamento mostrou-se fundamental para garantir que todos os aspectos funcionais fossem contemplados na lógica de controle.

Foram definidas as seguintes necessidades funcionais do sistema:

•  Contabilizar individualmente as entradas de veículos.

•  Contabilizar individualmente as saídas de veículos.

•  Calcular, em tempo real, o número de vagas ocupadas.

•  Identificar automaticamente a condição de lotação.

•  Acionar a sinalização visual correspondente.

•  Impedir o acesso de novos veículos quando não houver vagas disponíveis.

Com base nesses requisitos, foi iniciada a modelagem da lógica Ladder, dividida em rungs independentes para facilitar a organização e a compreensão do programa.

## 4.3 Criação das Variáveis

A etapa inicial de desenvolvimento consistiu na criação e configuração das variáveis dentro do simulador PLC Simulator Online. Foram definidas variáveis booleanas para representar os sensores de entrada e saída, os portões de acesso e a luz indicadora de lotação. Variáveis numéricas foram criadas para armazenar o número total de vagas do estacionamento e a quantidade de vagas atualmente ocupadas.

Além disso, foram configurados dois contadores — um de entradas e um de saídas — responsáveis pelo registro acumulado das movimentações de veículos. Essa estrutura de variáveis constituiu a base sobre a qual toda a lógica de controle foi construída.

## 4.4 Construção da Lógica Ladder

Com as variáveis devidamente configuradas, iniciou-se a criação dos rungs do programa Ladder. A decisão de dividir a lógica em rungs com funções específicas e independentes entre si foi intencional, visando facilitar tanto o entendimento do programa quanto futuras manutenções ou expansões.

Cada rung foi responsável por uma parte bem delimitada do funcionamento do sistema, seguindo a organização descrita a seguir.

## 4.5 Implementação dos Rungs

### 4.5.1 Rung 1 – Controle de Entrada

O primeiro rung foi construído com um contato normalmente aberto associado ao sensor de entrada e um contato normalmente fechado vinculado à variável de lotação. Essa combinação garante que o portão de entrada somente seja acionado quando, simultaneamente, houver um veículo aguardando e o estacionamento não estiver com sua capacidade esgotada. A cada acionamento, o contador de entradas é incrementado em uma unidade.

### 4.5.2 Rung 2 – Controle de Saída

O segundo rung foi desenvolvido com um contato normalmente aberto associado ao sensor de saída. Sempre que um veículo abandona o estacionamento, o portão de saída é acionado e o contador de saídas é incrementado, atualizando o registro do sistema.

### 4.5.3 Rung 3 – Cálculo das Vagas Ocupadas

O terceiro rung utiliza um bloco matemático de subtração para calcular, em tempo real, o número de vagas ocupadas. O valor resultante é obtido pela diferença entre o total acumulado de entradas e o total acumulado de saídas, sendo armazenado na variável destinada às vagas ocupadas.

### 4.5.4 Rung 4 – Ativação do Estado de Lotação

O quarto rung emprega a instrução de comparação GEQ. Quando o número de vagas ocupadas atinge ou supera o valor de dez, o sistema ativa a variável booleana de lotação, bloqueando novas entradas e preparando o acionamento da sinalização visual.

### 4.5.5 Rung 5 – Liberação de Vagas

O quinto rung utiliza a instrução de comparação LES. Quando o número de veículos presentes no estacionamento se torna inferior a dez, o estado de lotação é automaticamente desativado, liberando o sistema para aceitar novos veículos.

### 4.5.6 Rung 6 – Sinalização de Lotação

O sexto e último rung é responsável pelo acionamento da luz indicadora de lotação. Um contato associado à variável sistemaLotado garante que, enquanto essa variável permanecer ativa, a sinalização visual permaneça ligada, informando os usuários sobre a indisponibilidade de vagas.

## 4.6 Simulação e Testes

Após a conclusão da programação, foram realizados testes sistemáticos para validar o comportamento do sistema em diferentes cenários de operação.

Na primeira fase de testes, foram simuladas entradas sucessivas de veículos. A cada acionamento do sensor de entrada, o contador foi incrementado corretamente e o cálculo de vagas ocupadas foi atualizado em tempo real. Ao simular a entrada do décimo veículo, o sistema reconheceu a condição de lotação, ativou a variável correspondente e acendeu a luz indicadora.

Na segunda fase, foi simulada uma tentativa de entrada com o estacionamento lotado. O portão permaneceu bloqueado, confirmando o correto funcionamento da lógica de bloqueio.

Na terceira fase, foi simulada a saída de um veículo. O sistema reduziu automaticamente a contagem de vagas ocupadas, desativou a sinalização de lotação e voltou a permitir novas entradas. Todos os cenários testados produziram os resultados esperados, validando a lógica implementada.

# 5 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos ao longo da simulação demonstraram que o sistema desenvolvido atendeu plenamente aos requisitos funcionais estabelecidos no planejamento. O comportamento observado confirmou a eficiência da lógica implementada em linguagem Ladder para o controle automatizado do estacionamento.

De forma sintética, os resultados alcançados foram:

•  Controle preciso das entradas e saídas de veículos por meio de sensores virtuais.

•  Contagem automática e em tempo real das vagas ocupadas.

•  Identificação correta da lotação máxima do estacionamento.

•  Acionamento da sinalização visual de lotação no momento adequado.

•  Bloqueio eficiente de novas entradas quando a capacidade máxima foi atingida.

•  Liberação automática do sistema após a saída de veículos.

O comportamento do sistema durante todos os cenários testados foi consistente com o esperado, sem apresentar falhas ou inconsistências na lógica de controle.

# 6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos resultados obtidos permite afirmar que a combinação de contadores, comparadores lógicos e sinais booleanos mostrou-se suficiente para implementar um sistema funcional e confiável de controle de estacionamento. A lógica desenvolvida, embora simples em termos de recursos empregados, demonstra os princípios fundamentais da automação baseada em CLP.

A decisão de estruturar a programação em rungs independentes, cada um com uma responsabilidade bem definida, contribuiu significativamente para a organização do projeto. Essa abordagem facilita não apenas a compreensão da lógica por terceiros, mas também eventuais manutenções, ajustes ou expansões futuras do sistema.

A utilização do PLC Simulator Online como ambiente de desenvolvimento e teste revelou-se uma escolha acertada. A ferramenta permitiu visualizar em tempo real o estado das variáveis e o comportamento das instruções, tornando possível identificar e corrigir eventuais inconsistências de forma ágil durante o desenvolvimento.

Por outro lado, a simulação apresenta limitações inerentes ao ambiente virtual, como a ausência de atrasos físicos, ruídos de sinal e variações de tempo reais. Esses fatores devem ser considerados em uma eventual implementação do sistema em hardware físico.

# 7 MELHORIAS FUTURAS

O sistema desenvolvido apresenta potencial considerável de evolução. Com base na experiência adquirida durante o projeto, é possível identificar melhorias que agregariam valor funcional e tecnológico ao sistema:

•  Implementação de temporizadores para fechamento automático dos portões após um intervalo definido.

•  Incorporação de display digital para exibição em tempo real do número de vagas disponíveis.

•  Integração com aplicativo móvel para consulta remota da disponibilidade de vagas.

•  Controle de acesso por leitura automática de placas veiculares.

•  Sistema de cadastro e identificação de usuários autorizados.

•  Integração com banco de dados para registro histórico de movimentações.

Essas melhorias aproximariam o sistema de soluções comerciais de gerenciamento de estacionamentos atualmente disponíveis no mercado.

# 8 CONCLUSÃO

O presente trabalho possibilitou a aplicação prática de conceitos fundamentais da automação industrial por meio do desenvolvimento de um sistema de controle de estacionamento baseado em CLP e linguagem Ladder. Ao longo do projeto, foram percorridas etapas de planejamento, programação, simulação e validação, proporcionando uma experiência abrangente e consistente com a realidade profissional da área.

A criação das variáveis, a construção dos rungs, a utilização de contadores e comparadores e a realização de testes em ambiente simulado demonstraram que é possível desenvolver soluções eficazes com recursos relativamente simples, desde que a lógica de controle seja bem estruturada e os requisitos sejam claramente definidos desde o início do projeto.

Os objetivos propostos foram alcançados na íntegra, evidenciando que a utilização de CLPs é uma alternativa técnica confiável e versátil para aplicações de automação e controle em ambientes reais. Além dos aspectos técnicos, o desenvolvimento do projeto reforçou a importância da organização lógica do programa, do planejamento cuidadoso e da validação sistemática como pilares do desenvolvimento de sistemas automatizados de qualidade.

# 9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPELLI, Alexandre. Automação Industrial: Controle do Movimento e Processos Contínuos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014.

GEORGINI, Marcelo. Automação Aplicada: Descrição e Implementação de Sistemas Sequenciais com PLCs. 9. ed. São Paulo: Érica, 2007.

IEC 61131-3. Programmable Controllers – Programming Languages. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2013.

NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. São Paulo: Érica, 2013.

PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial: PLC, Teoria e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2011.